Ausschreibungstext: Lüftungs-Leitungs-Kontroll-System

Position         Leistungsbeschreibung

1

1 Stck

Optisches Lüftungsleitungs Überwachungs- und Kontrollsystem.

Infrarot-LED’s auf Enddeckel montiert zum Einschub in Lüftungsleitung

DN100 – DN250 einschließlich Empfänger zur Montage und Befestigung auf Rohrleitung sowie Auswertungselektronik auf Hutschiene montierbar.

Einsetzbar für Rohrleitungen von 3-30m Länge.

Potentialfreier Ausgang (Galvanisch getrennt) – Alarmsystem

Relaisart: 				Wechsler

Kontaktbelastung:			250 V AC/16A (NO)

250 V AC/5A (NC)

Betriebsspannung:			230 V AC

Ausgangsspannung:			24 V DC zu den Elementen (Lampe +

Sensor)

Stromverbrauch:			0,8 VA (Überwachungsmodus)

3,5 VA (Volle Beleuchtung)

TYP LLKS 100

Artikelnummer: 			LLKS100

Abmessungen:

Enddeckel einschließlich LED

DN x H [mm]:				100 x 70

Auswerteelektronik L x B x H [mm]:	 90 x 53 x 65

Empfänger Sensor im Rohr

L x B [mm]:		 		 53 x 8

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

info@geba-brandschutz.de

´

2

1 Stck

Optisches Lüftungsleitungs Überwachungs- und Kontrollsystem.

Infrarot-LED’s auf Enddeckel montiert zum Einschub in Lüftungsleitung DN100 – DN250 einschließlich Empfänger zur Montage und Befestigung auf Rohrleitung sowie Auswertungselektronik auf Hutschiene montierbar.

Einsetzbar für Rohrleitungen von 3-30m Länge.

Potentialfreier Ausgang (Galvanisch getrennt) – Alarmsystem

Relaisart: 				Wechsler

Kontaktbelastung:			250 V AC/16A (NO)

250 V AC/5A (NC)

Betriebsspannung:			230 V AC

Ausgangsspannung:			24 V DC zu den Elementen (Lampe +

Sensor)

Stromverbrauch:			0,8 VA (Überwachungsmodus)

3,5 VA (Volle Beleuchtung)

TYP LLKS 125

Artikelnummer: 			LLKS125

Abmessungen:

Enddeckel einschließlich LED:

DN x H [mm]:				125 x 70

Auswerteelektronik L x B x H [mm]:	 90 x 53 x 65

Empfänger Sensor im Rohr

L x B [mm]:		 		 53 x 8

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

info@geba-brandschutz.de

3

1 Stck

Optisches Lüftungsleitungs Überwachungs- und Kontrollsystem.

Infrarot-LED’s auf Enddeckel montiert zum Einschub in Lüftungsleitung DN100 – DN250 einschließlich Empfänger zur Montage und Befestigung auf Rohrleitung sowie Auswertungselektronik auf Hutschiene montierbar.

Einsetzbar für Rohrleitungen von 3-30m Länge.

Potentialfreier Ausgang (Galvanisch getrennt) – Alarmsystem

Relaisart: 				Wechsler

Kontaktbelastung:			250 V AC/16A (NO)

250 V AC/5A (NC)

Betriebsspannung:			230 V AC

Ausgangsspannung:			24 V DC zu den Elementen (Lampe +

Sensor)

Stromverbrauch:			0,8 VA (Überwachungsmodus)

3,5 VA (Volle Beleuchtung)

TYP LLKS 160

Artikelnummer: 			LLKS160

Abmessungen:

Enddeckel einschließlich LED:

DN x H [mm]:				160 x 70

Auswerteelektronik L x B x H [mm]:	 90 x 53 x 65

Empfänger Sensor im Rohr

L x B  [mm]:			 	 53 x 8

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

info@geba-brandschutz.de

4

1 Stck

Optisches Lüftungsleitungs Überwachungs- und Kontrollsystem.

Infrarot-LED’s auf Enddeckel montiert zum Einschub in Lüftungsleitung DN100 – DN250 einschließlich Empfänger zur Montage und Befestigung auf Rohrleitung sowie Auswertungselektronik auf Hutschiene montierbar.

Einsetzbar für Rohrleitungen von 3-30m Länge.

Potentialfreier Ausgang (Galvanisch getrennt) – Alarmsystem

Relaisart: 				Wechsler

Kontaktbelastung:			250 V AC/16A (NO)

250 V AC/5A (NC)

Betriebsspannung:			230 V AC

Ausgangsspannung:			24 V DC zu den Elementen (Lampe +

Sensor)

Stromverbrauch:			0,8 VA (Überwachungsmodus)

3,5 VA (Volle Beleuchtung)

TYP LLKS 200

Artikelnummer: 			LLKS200

Abmessungen:

Enddeckel einschließlich LED:

DN x H [mm]:				 200 x 70

Auswerteelektronik L x B x H [mm]:	 90 x 103 x 65

Empfänger Sensor im Rohr

L x B  [mm]:	    		 	 103 x 8

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

info@geba-brandschutz.de

5

1 Stck

Optisches Lüftungsleitungs Überwachungs- und Kontrollsystem.

Infrarot-LED’s auf Enddeckel montiert zum Einschub in Lüftungsleitung DN100 – DN250 einschließlich Empfänger zur Montage und Befestigung auf Rohrleitung sowie Auswertungselektronik auf Hutschiene montierbar.

Einsetzbar für Rohrleitungen von 3-30m Länge.

Potentialfreier Ausgang (Galvanisch getrennt) – Alarmsystem

Relaisart: 				Wechsler

Kontaktbelastung:			250 V AC/16A (NO)

250 V AC/5A (NC)

Betriebsspannung:			230 V AC

Ausgangsspannung:			24 V DC zu den Elementen (Lampe +

Sensor)

Stromverbrauch:			0,8 VA (Überwachungsmodus)

3,5 VA (Volle Beleuchtung)

TYP LLKS 250

Artikelnummer: 			LLKS250

Abmessungen:

Enddeckel einschließlich LED:

DN x H [mm]:				 250 x 70

Auswerteelektronik L x B x H [mm]:	 90 x 103 x 65

Empfänger Sensor im Rohr

L x B [mm]:			 	 103 x 8

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40

info@geba-brandschutz.de