# Ausschreibungstext

# Geba-Sanierungsadapter SA 100

zur Umrüstung von Schwerkraftlüftungsleitungen

in mechanische, zentrale Abluftanlagen, zur Aufnahme eines

Brandschutzventils BRAV-K 100

Für vorhandene Anschlussöffnung 100 x 200 mm

bestehend aus:

äußere Abdeckplatte aus Stahl 190 x 290 x 5 mm,

einschließlich 4 Schrauben und Dübel M 6 mit bauaufsichtlicher Zulassung

pulverbeschichtet RAL 9010

Einschubelement in Verbindung mit Promatect-LS-Platte, 98 x 198 x 35 mm

und Stahlblechplatte, verzinkt, 1,5 mm dick, fertig verschraubt

zum Einschub und Verkleben mit Promatkleber K 84 in Anschlussöffnungen

..................Stück, Typ SA 100				Preis .................