56 Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennleistungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Nennleistungen dienen zur Gliederung der Folgepositionen.

2. Verpackung:

Wetterschutzgitter, Dachausblaseaufsätze sowie alle Luftdurchlässe werden mit einem Transportschutz geliefert.

3. Maßtoleranzen:

Je nach Erzeugnis/Type sind die Abmessungen bei Wetterschutzgittern, Ausblasehauben und Luftdurchlässen so gewählt, dass die größte Abweichung vom vorgegebenen Maß höchstens +/- 30 mm beträgt.

Kommentar:

Qualitätskriterien im Positionstext (Ausschreiberlücken):

Vom Ausschreiber ist in der Ausschreiberlücke verbindlich festzulegen, welche Qualitätskriterien die angebotene Leistung zu erbringen hat.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Flächenlüftungsdecken

- Fußboden-, Stufen- und Pultdurchlässe

- Fettabscheidegitter

56.G1 Z Dachhauben (GEBA)

1. Farben:

Die Farben der Dachhauben und des Einbauzubehörs nach Wahl des Auftraggebers sind:

schwarz - (ähnlich RAL 9005 tiefschwarz),

naturrot - (ähnlich RAL 8004 kupferbraun),

braun - (ähnlich RAL 8019 graubraun),

grau - (ähnlich RAL 7015 schiefergrau).

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist die Anschluss-Nennweite DNID des Lüftungsrohres in mm.

3. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

56.G1 01

Steildachhaube dreiteilig für Zu- und Abluft (SDL) und für Dachneigungen von 20-55°, brandbeständig, schlagregensicher, mit geringem Druckverlust und Kondensatablauf über Dach, bestehend aus:

• Dachhaubenkopf mit Kugelgelenk, Grundelement, verstellbar, zur Dachlattenbefestigung und Dachpfanne

• Material Dachhaube und Grundelement: Stahlblech mit UV- und korrosionsbeständiger Aluminium-Zinkbeschichtung

• Oberfläche Dachhaubenkopf: wetterfeste Pulverbeschichtung

• Dachpfanne: Originalpfanne aus Ton oder Beton oder alternativ selbstklebende Universal-Aluminiumpfanne nach Wahl des Auftraggebers, aus dem Standardsortiment des Herstellers ohne Aufpreis

• Befestigung: auf dem Dach (im Einheitspreis einkalkuliert)

• Lüftungsrohr-Anschluss: Formteilmaß.

z.B. gebaVent-Steildachhaube SDL 20-55° von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Steildachhaube 20-55° SDL 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Steildachhaube 20-55° SDL 125	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Steildachhaube 20-55° SDL 160	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

DZ	Steildachhaube 20-55° SDL 200	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

56.G1 02

Steildachhaube dreiteilig für Zu- und Abluft (SDL) und für Dachneigungen von 5-20°, brandbeständig, schlagregensicher, mit geringem Druckverlust und Kondensatablauf über Dach, bestehend aus:

• Dachhaubenkopf mit Kugelgelenk, Grundelement, verstellbar, zur Dachlattenbefestigung und Dachpfanne

• Material Dachhaube und Grundelement: Stahlblech mit UV- und korrosionsbeständiger Aluminium-Zinkbeschichtung

• Oberfläche Dachhaubenkopf: wetterfeste Pulverbeschichtung

• Dachpfanne: Originalpfanne aus Ton oder Beton oder alternativ selbstklebende Universal-Aluminiumpfanne nach Wahl des Auftraggebers, aus dem Standardsortiment des Herstellers ohne Aufpreis

• Befestigung: auf dem Dach (im Einheitspreis einkalkuliert)

• Lüftungsrohr-Anschluss: Formteilmaß.

z.B. gebaVent-Steildachhaube SDL 5-20° von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Steildachhaube 5-20° SDL 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Steildachhaube 5-20° SDL 125	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Steildachhaube 5-20° SDL 160	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

DZ	Steildachhaube 5-20° SDL 200	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

56.G1 04

Flachdachhaube zweiteilig für Zu- und Abluft (FDL) und mit Neigungsverstellung 0° bis 6°, UV-, korrosions- und brandbeständig, schlagregensicher, mit geringem Druckverlust und Kondensatablauf über Dach, bestehend aus:

• Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer

• Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet, mit Neigungsverstellung und Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband

• Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und aufgepresstem Flansch

• Rohranschlusslänge: unterm Flansch 300 mm mit Formteilmaß

• Material: Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung

• Befestigung: auf dem Dach (im Einheitspreis einkalkuliert)

• Standrohrlänge: 450 mm (/450).

z.B. gebaVent-Flachdachhaube FDL von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Flachdachhaube FDL 100/450	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Flachdachhaube FDL 125/450	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Flachdachhaube FDL 160/450	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

DZ	Flachdachhaube FDL 200/450	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

EZ	Flachdachhaube FDL 250/450	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

56.G1 05

Flachdachhaube zweiteilig für Zu- und Abluft (FDL) und mit Neigungsverstellung 0° bis 6°, UV-, korrosions- und brandbeständig, schlagregensicher, mit geringem Druckverlust und Kondensatablauf über Dach, bestehend aus:

• Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer

• Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, außen pulverbeschichtet, mit Neigungsverstellung und Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband

• Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und aufgepresstem Flansch

• Rohranschlusslänge: unterm Flansch 300 mm mit Formteilmaß

• Material: Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung

• Befestigung: auf dem Dach (im Einheitspreis einkalkuliert)

• Standrohrlänge: 650 mm (/650).

z.B. gebaVent-Flachdachhaube FDL von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Flachdachhaube FDL 100/650	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Flachdachhaube FDL 125/650	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Flachdachhaube FDL 160/650	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

DZ	Flachdachhaube FDL 200/650	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

EZ	Flachdachhaube FDL 250/650	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

56.G1 07

Aufzahlung (Az) auf Flachdachhaube für Zu- und Abluft (FDL) für eine Standrohrverlängerung (SVL), aus Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Dichtung und mit Einsteckstutzen zum Einschub in das Standrohr.

Länge: 250 mm.

z.B. gebaVent-Standrohrverlängerung SVL von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Az FDL Standrohrverlängerung SVL 100/250	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Az FDL Standrohrverlängerung SVL 125/250	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Az FDL Standrohrverlängerung SVL 160/250	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

DZ	Az FDL Standrohrverlängerung SVL 200/250	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

EZ	Az FDL Standrohrverlängerung SVL 250/250	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

56.G1 08

Aufzahlung (Az) auf Flachdachhaube für Zu- und Abluft (FDL) für einen Schiebeflanscht (FL), aus Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, zum Aufschub bei Standrohren z.B., wenn die Dichtungsbahn nicht bis zur Höhe des Standrohres geführt wird.

z.B. gebaVent-Schiebeflansch FL von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Az FDL Schiebeflansch FL 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Az FDL Schiebeflansch FL 125	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Az FDL Schiebeflansch FL 160	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

DZ	Az FDL Schiebeflansch FL 200	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

EZ	Az FDL Schiebeflansch FL 250	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

56.G1 12

Flachdachhaube zweiteilig für Kabel-/Rohrdurchführung (FD-KD), brandbeständig und schlagregensicher, bestehend aus:

• Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und aufgepresstem Flansch mit Mörteleinfüllöffnung

• Rohranschlusslänge: unterm Flansch 300 mm zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr

• Material: außen Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT)

• Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig, schlagregensicher

• Taupunkt-Prüfung: FIW, München

• Befestigung: auf dem Dach (im Einheitspreis einkalkuliert)

• Farben: naturrot, schwarz nach Wahl des Auftraggebers

• Neigungsverstellung: 0-6°

• Standrohrlänge: 450 mm (/450) oder 650 mm (/650)

• Übergangsstück Typ US 100 zur Verbindung von Standrohr und Segmentbogen.

z.B. gebaVent-Flachdachhaube FD-KD von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Flachdachhaube FD-KD 100/450	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Flachdachhaube FD-KD 100/650	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

56.G1 13

Steildach-Grundelement für Kabel-/Rohrdurchführung (SD-E-KD) und für eine Dachneigung von 5-55°, brandbeständig und korrosionsbeständig, bestehend aus:

• Grundelement zur Dachlattenbefestigung und Fixierung der Universal-Aluminium-Pfanne 5-20°, selbstklebend

• Außendurchmesser Durchgangsrohr: 98 mm

• Material: Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, korrosionsbeständig

• Befestigung: auf dem Dach (im Einheitspreis einkalkuliert).

z.B. gebaVent-Steildach-Grundelement SD-E-KD 5-55° von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Steildach-Grundelement SD-E-KD 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

56.G1 14

Aufzahlung (Az) auf Flachdachhaube zweiteilig für Kabel-/Rohrdurchführung und Steildach-Grundelement (FD/SD-E-KD) für einen Segmentbogen 45°, bestehend aus:

Kunststoffsegmentbogen 45°, DNOD 110, aus Polypropylen, steckbar mit Lippendichtung.

Farbe: schwarz.

z.B. gebaVent-Segmentbogen SB 45° von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Az FD/SD-E-KD Segmentbogen SB 45° 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Az FD/SD-E-KD Endkappe 100	Stk

Aufzahlung für eine Endkappe aus Kunststoff, als Abschluss am letzten Segmentbogen.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

56.G1 16

Universal-Aluminium-Pfanne für Dachneigungen von 5-20°, butylbeschichtet und selbstklebend, witterungs- und langzeitbeständig, Streckfaktor 20% für gute Anformbarkeit und UV-beständig.

Farbe: schwarz oder naturrot nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. gebaVent-Universal-Aluminium-Pfanne von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Universal-Aluminium-Pfanne 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....