61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl, der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

61.1G Z Dachhauben (GEBA)

1. Farben:

Die Farben der Dachhauben und des Einbauzubehörs nach Wahl des Auftraggebers sind:

schwarz - (ähnlich RAL 9005 tiefschwarz),

naturrot - (ähnlich RAL 8004 kupferbraun),

braun - (ähnlich RAL 8019 graubraun),

grau - (ähnlich RAL 7015 schiefergrau).

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist die Anschluss-Nennweite DNID des Lüftungsrohres in mm.

3. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

61.1G 01

Steildachhaube dreiteilig für Schmutzwasserentlüftungen (SDS) und für Dachneigungen von 20-55°, brandbeständig, schlagregensicher, mit geringem Druckverlust und Kondensatablauf über Dach, bestehend aus:

• Dachhaubenkopf mit Kugelgelenk, Grundelement, verstellbar, zur Dachlattenbefestigung und Dachpfanne

• Material Dachhaube und Grundelement: Stahlblech mit UV- und korrosionsbeständiger Aluminium-Zinkbeschichtung, innen und außen

• Oberfläche Dachhaubenkopf: wetterfeste Pulverbeschichtung

• Dachpfanne: Originalpfanne aus Ton oder Beton oder alternativ selbstklebende Universal-Aluminiumpfanne nach Wahl des Auftraggebers, aus dem Standardsortiment des Herstellers ohne Aufpreis

• Befestigung: auf dem Dach (im Einheitspreis einkalkuliert)

• Fallrohr-Anschluss: Formteilmaß.

z.B. gebaVent-Steildachhaube SDS 20-55° von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Steildachhaube 20-55° SDS 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Steildachhaube 20-55° SDS 125	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Steildachhaube 20-55° SDS 160	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.1G 02

Steildachhaube dreiteilig für Schmutzwasserentlüftungen (SDS) und für Dachneigungen von 5-20°, brandbeständig, schlagregensicher, mit geringem Druckverlust und Kondensatablauf über Dach, bestehend aus:

• Dachhaubenkopf mit Kugelgelenk, Grundelement, verstellbar, zur Dachlattenbefestigung und Dachpfanne

• Material Dachhaube und Grundelement: Stahlblech mit UV- und korrosionsbeständiger Aluminium-Zinkbeschichtung, innen und außen

• Oberfläche Dachhaubenkopf: wetterfeste Pulverbeschichtung

• Dachpfanne: Originalpfanne aus Ton oder Beton oder alternativ selbstklebende Universal-Aluminiumpfanne nach Wahl des Auftraggebers, aus dem Standardsortiment des Herstellers ohne Aufpreis

• Befestigung: auf dem Dach (im Einheitspreis einkalkuliert)

• Fallrohr-Anschluss: Formteilmaß.

z.B. gebaVent-Steildachhaube SDS 5-20° von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Steildachhaube 5-20° SDS 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Steildachhaube 5-20° SDS 125	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Steildachhaube 5-20° SDS 160	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.1G 04

Flachdachhaube zweiteilig für Schmutzwasserentlüftungen (FDS) und mit Neigungsverstellung 0° bis 6°, UV-, korrosions- und brandbeständig, schlagregensicher, mit geringem Druckverlust und Kondensatablauf über Dach, bestehend aus:

• Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer

• Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, außen und innen pulverbeschichtet, mit Neigungsverstellung und Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband

• Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und aufgepresstem Flansch mit Mörteleinfüllöffnung

• Rohranschlusslänge: unterm Flansch 300 mm zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr

• Material: außen Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT)

• Befestigung: auf dem Dach (im Einheitspreis einkalkuliert)

• Standrohrlänge: 450 mm (/450).

z.B. gebaVent-Flachdachhaube FDS von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Flachdachhaube FDS 100/450	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Flachdachhaube FDS 125/450	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Flachdachhaube FDS 160/450	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.1G 05

Flachdachhaube zweiteilig für Schmutzwasserentlüftungen (FDS) und mit Neigungsverstellung 0° bis 6°, UV-, korrosions- und brandbeständig, schlagregensicher, mit geringem Druckverlust und Kondensatablauf über Dach, bestehend aus:

• Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer

• Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, außen und innen pulverbeschichtet, mit Neigungsverstellung und Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und Spannband

• Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und aufgepresstem Flansch mit Mörteleinfüllöffnung

• Rohranschlusslänge: unterm Flansch 300 mm zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr

• Material: außen Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT)

• Befestigung: auf dem Dach (im Einheitspreis einkalkuliert)

• Standrohrlänge: 650 mm (/650).

z.B. gebaVent-Flachdachhaube FDS von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Flachdachhaube FDS 100/650	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Flachdachhaube FDS 125/650	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Flachdachhaube FDS 160/650	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.1G 07

Aufzahlung (Az) auf Flachdachhaube für Schmutzwasserentlüftungen (FDS) für eine Standrohrverlängerung (SVS), doppelwandig, außen aus Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT) und mit Einsteckstutzen zum Einschub in das Standrohr.

Länge: 250 mm.

z.B. gebaVent-Standrohrverlängerung SVS von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Az FDS Standrohrverlängerung SVS 100/250	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Az FDS Standrohrverlängerung SVS 125/250	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Az FDS Standrohrverlängerung SVS 160/250	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.1G 08

Aufzahlung (Az) auf Flachdachhaube für Schmutzwasserentlüftungen (FDS) für einen Schiebeflanscht (FL), aus Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, zum Aufschub bei Standrohren z.B., wenn die Dichtungsbahn nicht bis zur Höhe des Standrohres geführt wird.

z.B. gebaVent-Schiebeflansch FL von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Az FDS Schiebeflansch FL 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Az FDS Schiebeflansch FL 125	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Az FDS Schiebeflansch FL 160	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.1G 09

Aufzahlung (Az) auf Flachdachhaube für Schmutzwasserentlüftungen (FDS) für ein Reduzierstückt (RD), aus Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, als Übergang von HT-Rohr auf SML-Rohr.

z.B. gebaVent-Reduzierstück RD von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Az FDS Reduzierstück RD 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Az FDS Reduzierstück RD 125	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Az FDS Reduzierstück RD 160	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.1G 11

Aufzahlung (Az) auf Steildachhaube und Flachdachhaube für Schmutzwasserentlüftung (SDS/FDS) für einen Adapter für Dunstrohranschluss, flexibel, zur Verbindung mit HT- oder SML-Rohr (ab HT-Rohr DNID 125 über Direktanschluss).

z.B. Adapter Typ FL-A 70/100 von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Az SDS/FDS Dunstrohranschluss FL-A 70/100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.1G 12

Flachdachhaube zweiteilig für Kabel-/Rohrdurchführung (FD-KD), brandbeständig und schlagregensicher, bestehend aus:

• Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung und aufgepresstem Flansch mit Mörteleinfüllöffnung

• Rohranschlusslänge: unterm Flansch 300 mm zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr

• Material: außen Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT)

• Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig, schlagregensicher

• Taupunkt-Prüfung FIW, München

• Befestigung: auf dem Dach (im Einheitspreis einkalkuliert)

• Standrohrlänge: 450 mm (/450) oder 650 mm (/650)

• Übergangsstück Typ US 100 zur Verbindung von Standrohr und Segmentbogen.

z.B. gebaVent-Flachdachhaube FD-KD von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Flachdachhaube FD-KD 100/450	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

BZ	Flachdachhaube FD-KD 100/650	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.1G 13

Steildach-Grundelement für Kabel-/Rohrdurchführung (SD-E-KD) und für eine Dachneigung von 5-55°, brandbeständig und korrosionsbeständig, bestehend aus:

• Grundelement zur Dachlattenbefestigung und Fixierung der Universal-Aluminium-Pfanne 5-20°, selbstklebend

• Außendurchmesser Durchgangsrohr: 98 mm

• Material: Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung

• Befestigung: auf dem Dach (im Einheitspreis einkalkuliert).

z.B. gebaVent-Steildach-Grundelement SD-E-KD 5-55° von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Steildach-Grundelement SD-E-KD 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.1G 14

Aufzahlung (Az) auf Flachdachhaube zweiteilig für Kabel-/Rohrdurchführung und Steildach-Grundelement (FD/SD-E-KD) für einen Segmentbogen 45°, bestehend aus:

Kunststoffsegmentbogen 45°, DNOD 110, aus Polypropylen, steckbar mit Lippendichtung.

Farbe: schwarz.

z.B. gebaVent-Segmentbogen SB 45° von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Az FD/SD-E-KD Segmentbogen SB 45° 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

CZ	Az FD/SD-E-KD Endkappe 100	Stk

Aufzahlung für eine Endkappe aus Kunststoff, als Abschluss am letzten Segmentbogen.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.1G 16

Universal-Aluminium-Pfanne für Dachneigungen von 5-20°, butylbeschichtet und selbstklebend, witterungs- und langzeitbeständig, Streckfaktor 20% für gute Anformbarkeit und UV-beständig.

Farbe: schwarz oder naturrot nach Wahl des Auftraggebers.

z.B. gebaVent-Universal-Aluminium-Pfanne von geba BARTHOLOMÄUS oder Gleichwertiges.

AZ	Universal-Aluminium-Pfanne 100	Stk

Angebotenes Erzeugnis/Type:....